TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIČA

Tehničar za računalstvo

DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Tema:  Dijagnostika protokola OSPF

Učenici:

Kralj Lukas i Šimić Matija

Zagreb, 20. veljače. 2026.

SADRŽAJ

1. U PT-u spojiti uređaje prema zadanoj topologiji.	2

2. Konfigurirati sučelja na usmjernicima R1, R2 i R3, koristeći priloženu tablicu adresa.	3

3. Pinganjem provjeriti postoji li povezanost između PC1 i PC2.	3

4. Pinganjem provjeriti do koje razine povezanost postoji.	3

5. Naredbom show ip route na usmjernicima provjeriti stanje usmjerničkih tablica.	4

6. Konfiguriraj OSPF na svim usmjernicima.	5

7. Ponovno provjeriti stanje usmjerničkih tablica.	5

8. Pinganjem provjeri povezanost između PC1, PC2 i PC3.	5

9. Na jednom od usmjernika upisati naredbu show ip route summary.	6

10. Naredbom show ip protocols provjeriti konfigurirane protokole.	7

11. Na jednom od usmjernika upisati naredbu show ip ospf database.	7

12. Naredbom show ip interface brief na usmjernicima provjeriti statuse sučelja.	7

13. Na jednom od usmjernika upisati debug ip ospf ?	8

14. Pokrenite naredbu debug ip ospf adj na usmjerniku R2, a zatim na usmjerniku R3 ugasite sučelje.	8

15. Prekinite debugiranje naredbom undebug all.	8

1. U PT-u spojiti uređaje prema zadanoj topologiji.

2. Konfigurirati sučelja na usmjernicima R1, R2 i R3, koristeći priloženu tablicu adresa.

3. Pinganjem provjeriti postoji li povezanost između PC1 i PC2.

❌ Ping ne radi

Razlog:
 Usmjernici poznaju samo izravno povezane mreže (connected routes). Nema konfiguriranog dinamičkog niti statičkog usmjeravanja, pa R1 ne zna kako doći do mreže 192.168.10.0/24.

4. Pinganjem provjeriti do koje razine povezanost postoji.

- PC1 → R1 ✅ (lokalna mreža radi)

- R1 → R2 ❌ (nema rute prema mreži R2 LAN-a)

- PC1 → PC2 ❌

Zaključak: postoji povezanost samo do prvog usmjernika.

5. Naredbom show ip route na usmjernicima provjeriti stanje usmjerničkih tablica.

U tablicama će biti samo:

- C – Connected

- L – Local

Primjer za R1:

- C 10.10.10.0/28

- C 172.16.1.0/30

- C 172.16.1.4/30

Nema ruta prema 192.168.10.0/24 ni 10.10.20.0/28.

6. Konfiguriraj OSPF na svim usmjernicima.

7. Ponovno provjeriti stanje usmjerničkih tablica.

Sada se pojavljuju:

- O – OSPF rute

Primjer na R1:

- O 192.168.10.0/24

- O 10.10.20.0/28

Sada ruter poznaje sve udaljene mreže.

8. Pinganjem provjeri povezanost između PC1, PC2 i PC3.

9. Na jednom od usmjernika upisati naredbu show ip route summary.

Prikazuje:

- Ukupan broj ruta

- Broj connected, static, OSPF ruta

- Memoriju koju koristi routing tablica

10. Naredbom show ip protocols provjeriti konfigurirane protokole.

Prikazuje:

- a) Router ID (npr. 1.1.1.1 ili najveća IP adresa)

- b) Mreže uključene u OSPF

- c) Administrativna distanca (110)

- d) Popis susjednih gateway-a

- e) Vrijeme update-a

- f) Area broj

Primjer (za jedan ruter):

a) Router ID: npr. 172.16.1.1
 b) Networks: 10.10.10.0, 172.16.1.0, 172.16.1.4
 c) AD: 110
 d) Gateway: IP adrese susjednih rutera

11. Na jednom od usmjernika upisati naredbu show ip ospf database.

12. Naredbom show ip interface brief na usmjernicima provjeriti statuse sučelja.

13. Na jednom od usmjernika upisati debug ip ospf ?

14. Pokrenite naredbu debug ip ospf adj na usmjerniku R2, a zatim na usmjerniku R3 ugasite sučelje.

15. Prekinite debugiranje naredbom undebug all.